Додаток 2

до тендерної документації

Перелік інформації та документів, які надає учасник

для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

| № з/п | Найменування товару, примірне зображення | Кількість | Од. Вим. | Опис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гірка 1,5м | 5 | шт | Гірка має бути виконана з металевого каркасу на якому, закріплена листова нержавіюча сталь марки AISI304 товщиною не менше ніж 0,8 мм. Спуск гірки має борти безпеки виконані з фанери товщина якої не менше ніж 15 мм., висота 100 мм. Каркас гірки виготовлений з профільної труби розміром не менше ніж 40х20 мм. (товщиною стінки 2 мм). Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі не менше ніж 1,5 м. Стартова платформа обладнана горизонтальним поручнем безпеки з труби діаметром не менше ніж 21.3 мм. (товщина стінки 2,5 мм),. Каркас драбинки виготовлений з профільної труби розміром не менше ніж 40х20 мм (товщиною стінки 2мм). Драбинка має металеві поручні виготовлених з труби діаметром не менше ніж 21.3 мм (товщина стінки 2.5 мм).. На каркас драбинки встановлені щаблі виготовлені з фанери товщиною 15 мм Для виготовлення гірки має використовуватися фанера загального призначення з зовнішніми шарами зі шпону листяних порід, підвищеної водостійкості марки ФСФ. Всі кріпильні вироби, що використовуються в різьбових з’єднаннях повинні бути з нержавіючі або оцинковані сталі та мати захисні пластикові стакани та ковпачки. Розміри виробу не менше ніж: довжина – 2830 мм; ширина – 500 мм; висота – 2155 мм. |
| 2 | Гірка 1,2м | 5 | шт | Гірка має бути виконана з металевого каркасу на якому, закріплена листова нержавіюча сталь марки AISI304 товщиною не менше ніж 0,8 мм. Спуск гірки має борти безпеки виконані з фанери товщина якої не менше не менше ніж 18 мм., висота не менше ніж 100 мм. Каркас гірки виготовлений з профільної труби розміром не менше ніж 40х20 мм. (товщиною стінки 2 мм). Висота стартового майданчика (платформи) для спускання з гірки від рівня землі не менше ніж 1,2 м. Стартова платформа обладнана горизонтальним поручнем безпеки з труби діаметром не менше ніж 21.3 мм. (товщина стінки 2,5 мм),. Каркас драбинки виготовлений з профільної труби розміром не менше ніж 40х20 мм (товщиною стінки 2мм). Драбинка має поручні які виготовлені з фанери товщиною не менше не менше ніж 18 мм. На каркас драбинки встановлені щаблі виготовлені з ламінованої фанери товщиною не менше ніж 15 мм Для виготовлення гірки має використовуватися фанера загального призначення з зовнішніми шарами зі шпону листяних порід, підвищеної водостійкості марки ФСФ. Всі кріпильні вироби, що використовуються в різьбових з’єднаннях повинні бути з нержавіючі або оцинковані сталі та мати захисні пластикові стакани та ковпачки. Розміри виробу не менше ніж: довжина – 2795 мм; ширина – 525 мм; висота – 2010 мм. |
| 3 | Качалка на пружині 1 | 4 | шт | Качалка на пружині повинна являти собою рухому конструкцію встановлену на пружині, нижня частина якої закріплена на закладній опорі, що забезпечує гойдання дитини в різних площинах. В конструкцію гойдалки повинен входити корпус оснащений сидінням з спинкою, перемичкою, підніжкою. Корпус повинен бути виготовлений з фанери товщиною не менше ніж 15мм і зовні має бути схожим на пароплав. Ззовні на корпусі мають бути накладки з фанери у вигляді рятівного кола, труби та хвилі, з кожної сторони. Сидіння зі спинкою повинні бути виготовлені з фанери товщиною не менше ніж 15 мм. Перемичка повинна бути виготовлена з труби діаметром не менше ніж 26,8мм (товщина стінки 2.8 мм). Підніжка повинна бути виготовлена з труби діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщина стінки 2.8 мм) Висота пружини повинна бути не менше ніж 350 мм, зовнішній діаметр не менше ніж 125 мм. Діаметр прутка з якого виготовлена пружина не менше ніж 19 мм. До верхньої частини пружини повинен бути приварений кронштейн до якого за допомогою різьбових з’єднань кріпиться корпус гойдалки. Кронштейн повинен бути виготовлений з металевих кутників розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщиною стінки 3 мм) Для того щоб закріпити пружину на закладній опорі, нижня частина пружини повинна бути приварена до пластини розмірами не менше ніж 250х250 мм товщиною метала не менше 6 мм. Закладна опора повинна бути виготовлена з кутників розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщиною стінки 3 мм) та металевих прутів діаметром не менше ніж 14 мм. Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1000х400х900 мм. |
| 4 | Карусель | 6 | шт | Карусель повинна являти собою конструкцію з чотирма сидіннями встановлену на жорстко закріпленому вертикальному валу і обертатися навколо нього. Карусель повинна мати кермо для того щоб діти розміщені в сидіннях могли самостійно приводити карусель в рух. Каркас каруселі повинен складатися з центральної вісі виконаної з труби діаметром не менше ніж 127 мм. До центральної вісі повинні приєднуватись чотири металевих труби діаметром не менше ніж 42.3 мм (товщина стінки 3,2 мм), зігнутих під кутом 90 градусів, радіус згину повинен бути не більше 130 мм. До труб повинні бути приварені металеві пластини розмірами не менше ніж 220х340 мм товщиною не менше ніж 4 мм. На пластини повинні встановлюватись каркаси сидінь. Каркас сидіння повинен бути виготовлений з труби діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщино стінки 2.8 мм) та металевих пластин товщиною не менше ніж 4 мм. Сидіння повинні бути вирізані з фанери товщиною не менше ніж 15 мм і мати розміри не менше ніж 400х285, спинки повинні бути вирізані з фанери товщиною не менше ніж 15мм і мати габаритні розміри не менше ніж 440х400 мм. Поручні сидінь повинні бути виконані труби діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщина стінки 2.8 мм). Карусель повинна бути обладнана підлогою. Підлога має бути вирізана з фанери товщиною не менше ніж 15 мм. і мати форму круга діаметром не менше ніж 900 мм. Кермо повинне являти собою колесо діаметром не менше ніж 650 мм, що нерухомо закріплене на вертикальному валу, для цього на валу повинні бути фрезеровані. Закладна опора повинна бути виготовлена з кутників розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщиною стінки 3 мм) та металевих прутів діаметром не менше ніж 14 мм. Для виготовлення каруселі повинна використовуватись фанера загального призначення з зовнішніми шарами зі шпону листяних порід, підвищеної водостійкості марки ФСФ. Всі вироби з фанери та деревини повинні бути оброблені глибоко проникаючим ізолянтно-грунтуючим покриттям, що має здатність пригнічувати ріст грибків і плісняви та пофарбовані водорозчинною фарбою для екстер’єрних меблів та дитячих майданчиків. Металеві елементи повинні бути пофарбовані поліефірною фарбою. Всі кріпильні вироби, що використовуються в різьбових з’єднаннях повинні бути з нержавіючі або оцинковані сталі та мати захисні пластикові стакани та ковпачки. Спосіб встановлення має забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування закладної на глибину не менше ніж 500 мм). Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1690х1690х920мм. |
| 5 | Качалка на пружині 2 | 4 | шт | Качалка на пружині повинна являти собою рухому конструкцію встановлену на пружині, нижня частина якої закріплена на закладній опорі, що забезпечує гойдання дитини в різних площинах. В конструкцію гойдалки повинен входити корпус оснащений сидінням, ручками, двома підніжками. Корпус повинен бути виготовлений з фанери товщиною не менше ніж 15мм і зовні має бути схожим на мопед. Ззовні на корпусі мають бути накладки з фанери у вигляді коліс та фари. Сидіння повинне бути виготовлене з фанери товщиною не менше ніж 15 мм. Ручки повинні бути виготовлені з труби діаметром не менше ніж 26,8мм (товщина стінки 2.8 мм). Підніжки повинна бути виготовлені фанери товщиною не менше ніж 15 мм. Висота пружини повинна бути не менше ніж 350 мм, зовнішній діаметр не менше ніж 125 мм. Діаметр прутка з якого виготовлена пружина не менше ніж 19 мм. До верхньої частини пружини повинен бути приварений кронштейн до якого за допомогою різьбових з’єднань кріпиться корпус гойдалки. Кронштейн повинен бути виготовлений з металевих кутників розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщиною стінки 3 мм) Для того щоб закріпити пружину на закладній опорі, нижня частина пружини повинна бути приварена до пластини розмірами не менше ніж 250х250 мм товщиною метала не менше 6 мм. Закладна опора повинна бути виготовлена з кутників розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщиною стінки 3 мм) та металевих прутів діаметром не менше ніж 14 мм. Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 1200х410х1135 мм. |
| 6 | Качалка на пружині 3 | 4 | шт | Качалка на пружині повинна являти собою рухому конструкцію встановлену на пружині, нижня частина якої закріплена на закладній опорі, що забезпечує гойдання дитини в різних площинах. В конструкцію гойдалки повинен входити корпус оснащений сидінням з спинкою, перемичкою, підніжкою. Корпус повинен бути виготовлений з фанери товщиною не менше ніж 15мм і зовні має бути схожим на рибку. Ззовні на корпусі мають бути накладки з фанери у вигляді голови, очей та плавників, з кожної сторони. Сидіння зі спинкою повинні бути виготовлені з фанери товщиною не менше ніж 15 мм. Перемичка повинна бути виготовлена з труби діаметром не менше ніж 26,8мм (товщина стінки 2.8 мм). Підніжка повинна бути виготовлена з труби діаметром не менше ніж 26.8 мм (товщина стінки 2.8 мм) Висота пружини повинна бути не менше ніж 350 мм, зовнішній діаметр не менше ніж 125 мм. Діаметр прутка з якого виготовлена пружина не менше ніж 19 мм. До верхньої частини пружини повинен бути приварений кронштейн до якого за допомогою різьбових з’єднань кріпиться корпус гойдалки. Кронштейн повинен бути виготовлений з металевих кутників розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщиною стінки 3 мм) Для того щоб закріпити пружину на закладній опорі, нижня частина пружини повинна бути приварена до пластини розмірами не менше ніж 250х250 мм товщиною метала не менше 6 мм. Закладна опора повинна бути виготовлена з кутників розмірами не менше ніж 40х40 мм (товщиною стінки 3 мм) та металевих прутів діаметром не менше ніж 14 мм. Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 720х440х690 мм. |
| 7 | Сидіння гойдалки | 8 | шт | Сидіння гойдалки має складатись з сидіння, двох шарнірів та ланцюгів. Шарнір має складатися з корпуса виготовленого з товстостінної труби діаметром 60мм (товщина стінки 8мм), підшипника, стопорного кільця та втулки яка закріплена між вухами перекладини болтом з неповною різьбою (М12х80 din 931) Сидіння гойдалки мають вбудовану спинку та захисні бортики, ідеально підходять для малюків від 1 року. Гойдалки забезпечують безпечне й комфортне катання як на вулиці, так і в дитячих закладах. Сидіння виготовлене з міцної гуми та посилене металевою основою для підвищеної зносостійкості. Вбудований обмежувач надійно фіксує дитину та запобігає випадінню. У комплект входять міцні металеві ланцюги, що витримують навантаження до 80 кг і не іржавіють з часом. Ланцюги повинні бути дрібно-ланковими з оцинкованої сталі товщиною не менше 6 мм. Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 450х315х230мм |
| 8 | Гойдалка | 8 | шт | Гойдалка являє собою конструкцію, до якої входить балка, встановлена на металевих стійках. На балці розміщені кріплення, які дають змогу кріпити двоє сидінь на елементах підвісу, таким чином, що вони можуть здійснювати рух під прямим кутом до поперечної балки. До складу гойдалки входить чотири металевих стійки виконаних з труби діаметром 48 мм (товщиною стінки 3.5 мм), на яких, за допомогою різьбових з’єднань, кріпиться поперечна балка, виготовлена з профільної труби розмірами 80х40 мм (товщиною стінки 3 мм). Спосіб встановлення забезпечує неможливість демонтажу ( бетонування стійок на глибину 380 мм). Розміри встановленого виробу : висота від рівня землі - 1930 мм, ширина -1620 мм, довжина - 2660 мм. |
| 9 | Дитячий спортивний комплекс | 6 | шт | Дитячий спортивний комплекс має складатися з шести дерев’яних стовпів, які виготовлені з брусу 100х100. Стовпи з’єднані між собою металевими перемичками. Між Центральними стовпами мають бути розміщені 7 перемичок, утворюючи шведську стінку. На решті перемичок мають бути розміщені: канат, канатна драбина та сидіння гойдалки. Також в комплексі мають бути три перекладини для підтягування. Верхня частина стовпів має бути закритою пластиковими накладками 100х100мм. На нижніх частинах стовпів мають бути металеві закладні. Спосіб встановлення має забезпечувати неможливість демонтажу (бетонування закладної на глибину не менше ніж 500 мм). Розміри виробу (довжина х ширина х висота): не менше 4100х2000х2160 мм. |

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце, вважати вираз «або еквівалент».

У зв’язку із тим, що вичерпний опис усіх необхідних характеристик щодо предмету закупівлі скласти неможливо, то в місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Транспортні послуги ігрового обладнання та інші витрати (пакування, розвантаження) повинні здійснюватися за рахунок учасника (переможця) закупівлі.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТОВАРУ.

Товар (Ігрове обладнання), запропонований Учасником, повинен бути новим не раніше 2026 року виготовлення, якісним, та таким що не використовувався (в т. ч. на виставках) та поставлятися в упаковці, на якій зазначаються: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробництва; упаковка повинна бути без дефектів та пошкоджень, такою, що відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

Товар, який становить предмет закупівлі, має відповідати встановленим чинним законодавством України державним стандартам, нормам,  характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

Для виготовлення елементів обладнання може використовуватись фанера вологостійка або інші матеріали, що забезпечують експлуатацію в умовах відкритого середовища. Матеріали повинні відповідати вимогам чинних національних або міжнародних стандартів (у тому числі європейських), що підтверджують їх безпечність та придатність для використання у дитячому ігровому обладнанні. Учасник надає документ, що підтверджує безпечність матеріалів (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи або інший документ, передбачений законодавством).

Вироби з фанери та деревини повинні бути оброблені захисним покриттям (ґрунтуючим, антисептичним або іншим), яке запобігає впливу вологи, грибків та плісняви, та пофарбовані фарбами, придатними для зовнішнього використання (екстер’єрних робіт), безпечними для використання у дитячому середовищі. Учасник надає документ, що підтверджує безпечність застосованих матеріалів (фарб, покриттів), зокрема: протокол випробувань, сертифікат відповідності, декларацію виробника або інший документ відповідно до чинного законодавства України.

Металеві елементи повинні мати захисне антикорозійне покриття (порошкове фарбування, гаряче цинкування або еквівалент), що забезпечує довговічність експлуатації в умовах відкритого середовища. Учасник надає документ, що підтверджує якість та безпечність покриття (за наявності): протокол випробувань, сертифікат відповідності або інший документ відповідно до чинного законодавства України.

Всі кріпильні вироби, що використовуються в різьбових з’єднаннях повинні бути  з нержавіючі або оцинковані сталі  та мати захисні пластикові стакани та ковпачки.

Товар повинен бути виготовлений з урахуванням забезпечення якості товару за рахунок впровадження на підприємстві системи менеджменту якості згідно стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:20l5, IDT; ISO 9001:20|5, IDT), про що Учасник завантажує сертифікат відповідності виданий акредитованим органом.

Товар, запропонований Учасником у тендерній пропозиції повинен бути виготовлений з урахуванням застосування системи екологічного управління у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 IDT), про що Учасник завантажує сертифікат відповідності виданий акредитованим органом.

Всі кріпильні вироби, що використовуються в різьбових з’єднаннях повинні бути з нержавіючі або оцинковані сталі та мати заглушки двокомпонентні для болтів.

Учасник в складі пропозиції на заглушки двокомпонентні для болтів надає сертифікат відповідності «Вироби полімерні. Технічні умови», виданий акредитованою організацією (або інші еквівалентні документи).

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Обладнання повинно відповідати точним чи плюс мінус 10% габаритним розмірам, які вказані в технічній документації.???? У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним у Технічному завданні мінімальним вимогам, або у разі, якщо запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам, визначеним в Тендерній документації, зокрема в технічній частині предмету закупівлі.

Поданням своєї тендерної пропозиції Учасник надає свою повну згоду з усіма умовами Технічного завдання (табл.1) та Загальних вимог до закупівлі обладнання для дитячих ігрових майданчиків Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі.